Déterminer la distance d’une cible

Auteur : Fabien FIGUERAS

Date : 25-01-2025

Version : 1.00

Tous les tireurs conviendront que la distance de la cible, est le premier paramètre à connaitre pour pouvoir régler l’élévation sur les organes de visée de son arme.

Comment faire ?

Le moyen le plus simple est de disposer d’un appareil type télémètre lazer, on le pointe sur la cible, on l’active et il donne la distance (entre autres informations).

Très bien ! maintenant s’il est déficient (en panne, cassé, plus de pile…) comment faire ?

1 - J’utilise ma lunette !

Très bonne idée, nous verrons plus loin comment faire, autre idée ?

2 - J’utilise ma main !

Oui mais il faut s’être un peu préparé avant, nous allons voir comment faire…

Ces deux méthodes utilisent une relation bien connue : A = H/D

H : Hauteur en m, c’est la taille de la cible.

A : Angle en RAD, c’est l’angle sous lequel est vu la cible depuis le tireur

D : Distance en m, c’est la distance entre le tireur et la cible

La formule mathématiquement correcte est tan(A)=F/D, mais si l’angle est petit, ou si le front est très petit devant la distance, alors tan(A)=A et on retrouve A = F/D.

Donc si on connait deux paramètres on peut calculer le troisième !

Supposons que la taille de la cible soit connue, si on peut mesurer l’angle sous lequel est vu la cible on pourra calculer la distance.

D = H / A

Un exemple :

Une cible de hauteur 1.75m est vu sous un angle de 5 mRAD (5/1000 RAD).

Sa distance est

D = (1.75/(5*1000)) = (1.75/5)*1000 = 1750/5 = 350 m

Méthode d’estimation avec la main.

De profil, on regarde la cible, on tend le bras avant et on le lève à la hauteur des yeux, la main pliée, les doigt joints (ongles vers la cible).

On place la cible au bout des doigts pour pouvoir estimer la taille.

On mesure la distance de l’œil à la main (73cm) dans mon cas, puis la hauteur du bout des 4 doigts (6 cm) dans mon cas.

On peut calculer l’angle correspondant.

A = 0.06 / 0.73 = 0.08219 RAD = 82.19 mRAD

Soit environ 20.55 mRAD, 20 mRAD pour un doigt.

Exemple : J’estime que ma cible représente deux doigts et je sais qu’elle mesure 5m, à quelle distance se trouve-t-elle ?

2 doigts = 40 mRAD = 40/1000 RAD

Soit D = 5 / ( 40 / 1000) = 5*1000 / 40 = 5*100 / 4 = 125 m

Méthode d’estimation avec la lunette

Supposons que l’on dispose d’une lunette avec un réticule gradué en mRAD.

Entre deux point 1 mRAD, entre un point et un trait 0.5 mRAD.

Du centre au haut de l’axe vertical 5 mRAD et du centre au bas de l’axe vertical 10 mRAD, axe vertical total 15 mRAD.

Du centre au bord gauche ou droit 5 mRAD, axe horizontal total 10 mRAD.

On place la cible de manière à pouvoir mesurer ces dimensions verticale et horizontale.

Un exemple :

Une cible mesure 1.75m on place le centre sur le sommet et on mesure le point bas, on trouve 2 mRAD (2ième point).

Quel est sa distance ?

D = 1.75 / ( 2 / 1000 ) = 1750 / 2 = 875 m

Cas pratique :

Un tracteur est à une distance inconnue…

Les caractéristiques de ce type d’engin sont connues ou facilement trouvables.

1 pouce = 2.54 cm

Hauteur = 106.5 * 2.54 = 270.51 cm = 2.71 m

Estimations :

Avec la main on a un doigt soit 20 mRAD

Soit une distance de

D = 2.71 / ( 20 / 1000 ) = 2710 / 20 = 271 / 2 = 135.5 m

Avec la lunette toute la hauteur soit 15 mRAD

Soit une distance de

D = 2.71 / ( 15 / 1000 ) = 2751 / 15 = 183.4 m

La mesure au télémètre donne : 187.6 m

Conclusion :

La mesure la plus précise est celle au télémètre, suivi de l’estimation avec la lunette, suivie de celle avec les doigts.

|  | Doigts | Lunette | Télémètre |
| --- | --- | --- | --- |
| Distance (m) | 135.5 | 183.4 | 187.6 |
| Erreur (m) | -52.1 | -4.2 | 0 |
| Erreur (%) | -27.8% | -2.2% | 0.0% |
| Correction (clicks U) | 1 | 4 | 5 |
| Erreur de corrrection (clicks U) | -4 | -1 | 0 |
| Erreur (cm) | -7.504 | -1.876 | 0 |

En arrondissant, un tir avec une distance estimée aux doigts sera 7.5 cm en dessous du point visé, et celui avec une distance estimée à la lunette 1.9 cm en dessous du point visée.

Selon la précision attendue cela sera peut-être suffisant…